Утверждено

Постановлением администрации

Песковатского сельского поселения

«13»  апреля 2014 г. № 14

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Песковатского сельского поселения

с. Песковатка

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ………………………………………………………………………….

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ …………………………………………………………..

2.1. Общие сведения о Песковатском сельском поселении Дубовского

муниципального района Волгоградской области……………………………..

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения……………………………

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……….

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения……………………………….

3.2. Анализ существующих проблем……………………………………………

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей……………………

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения…………………………………………………………………….

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………….

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ……………………………………………………..

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения……………………………………………………………………..

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…….

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ…………………………………

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы………………………………………………………………………….

6.2. Структура финансирования программных мероприятий………………….

6.3. предварительный расчет тарифов на подключение к системе

водоснабжения…………………………………………………………………….

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМ МЫ………………………………………………………………………

Приложение 1………………………………………………………………………..

Приложение 2………………………………………………………………………..

Приложение 3………………………………………………………………………..

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения  на период до 2027 года Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области;

- Генерального плана Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, выполненного КПВО «ВОАПБ»;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Песковатском сельском поселении Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные),  насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения Песковатского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Дубовский район, Песковатское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-       Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Песковатского сельского поселения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2013-2017 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- капитальный ремонт существующих и строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2018 - 2022 годы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

-  строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки и реконструкция существующих магистральных водоводов;

Третий этап строительства -2023 - 2027 (расчетный срок):

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

-  строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки и реконструкция существующих магистральных водоводов;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 9953,6 тыс. руб., в том числе:

9953,6 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2013 - 2027 годах составляет:

- всего	- 9953,6 тыс. рублей

- в том числе:

-    местный бюджет	- 153,6 тыс. рублей;

-    внебюджетные источники	- 9800,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Песковатского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Песковатском сельском поселении Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Песковатское сельское поселение расположено в с. Песковатка Дубовского муниципального района.

Граница Песковатского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.03.2005 г. № 1026-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе".

Песковатское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере и северо-западе - с Оленьевским сельским поселением;

- на востоке – территория ограничена р. Волга;

- на юге - с г. Дубовка и с Пичужинским сельским поселением;

- на западе и юго-западе - с Лозновским сельским поселением и Прямобалкинским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.03.2005 г. № 1026-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе" в состав Песковатского сельского поселения входит следующий населенный пункт:

- село Песковатка.

Общая площадь территории Песковатского сельского поселения составляет 19406,00 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 1268 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: федеральная трасса «Волгоград-Сызрань».

Главными элементами природного каркаса Песковатского сельского поселения являются: участок реки Волга, река Песковатка.

Основу градообразующей базы Песковатского сельского поселения составляет 1 основной производственный объект. Это завод по производству соков ООО «ВАВИЛОН».

Сельскохозяйственного производства на территории Песковатского сельского поселения не имеется.

Климат на территории поселения засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата поселения является возврат холодов весной и раннее появление их осенью. Средняя температура самого теплого месяца – июля, колеблется от +21,50С до +24,20С, самый холодный месяц – январь, имеет среднюю температуру -100С. Континентальность климата, кроме большой амплитуды летних и зимних, дневных и ночных температур, находит внешнее выражение в сравнительной непродолжительности переходных сезонов – весны и осени, в общей засушливости лета, особенно во второй его половине. Осадков выпадает мало и распределены они неравномерно, как по сезонам, так и по годам. Максимум осадков почти повсюду приходится на первую половину лета. Годовое количество осадков составляет 350-400 мм.  Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 4 до 100 м.

В Песковатском сельском поселении жилая застройка представлена   индивидуальной жилой застройкой.

Общая площадь жилого фонда Песковатского сельского поселения составляет 35,0 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 467 жилых домов квартирного типа, расположенных в с. Песковатка.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 467 домов, общей площадью 35,0 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Песковатского сельского поселения на расчетный срок до 2027 года составит 1,4 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,1 тыс. человек.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предполагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Песковатского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от 2 артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию первого подъема с частотным преобразователем и от пяти бассейнов с родниковой водой.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующим предприятием: ОНТ «Волгарь».

Также водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Песковатского сельского поселения являются подземные артезианские воды, грунтовые воды и открытые источники (р. Волга, пруды).

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водоснабжение Песковатского сельского поселения организовано от:

- централизованной системы водоснабжения, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – бассейнов с родниковой водой, родников, колодцев и бытовых скважин мелкого заложения.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории Песковатского сельского поселения  является Администрация Песковатского сельского поселения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глубина, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВЗУ № 1, с. Песковатка | Артезианская скважина № 6569 | 1975 | 0,38 | 480 | 50 |
| 2 | ВЗУ № 2, с. Песковатка | Артезианская скважина № 592 | 1992 | 0,38 | 480 | 50 |
| 3 | ВЗУ № 3, с. Песковатка | Бассейн | 1900 | 0,024 | 2 | - |
| 4 | ВЗУ № 4, с. Песковатка | Бассейн, водозаборная колонка | 1918 | 0,024 | 2 | - |
| 5 | ВЗУ № 5, с. Песковатка | Бассейн | 1918 | 0,024 | 2 | - |
| 6 | ВЗУ № 6, с. Песковатка | Бассейн | 1918 | 0,024 | 2 | - |
| 7 | ВЗУ № 7, с. Песковатка | Бассейн | 1918 | 0,024 | 2 | - |

Основными водозаборными сооружениями на территории Песковатского поселения являются две артезианские скважины. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Вода из них подается в централизованную систему водоснабжения.

Так же на территории поселения до сих пор поддерживаются в рабочем состоянии и функционируют бассейны, которые наполняются водой из родников.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м |  | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ № 1, с. Песковатка | - | ЭВЦ 6-16-110 | 16 |  | 110 | 15 |  |
| 2 | ВЗУ № 2, с. Песковатка | - | ЭВЦ 6-16-110 | 16 |  | 110 | 15 |  |
| 3 | ВЗУ № 3, с. Песковатка | 20 | - | - |  | - | - |  |
| 4 | ВЗУ № 4, с. Песковатка | 20 | - | - |  | - | - |  |
| 5 | ВЗУ № 5, с. Песковатка | 20 | - | - |  | - | - |  |
| 6 | ВЗУ № 6, с. Песковатка | 20 | - | - |  | - | - |  |
| 7 | ВЗУ № 7, с. Песковатка | 20 | - | - |  | - | - | используется только для технических нужд |

Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ № 1 | ВЗУ №2 | ВЗУ № 3 | ВЗУ № 4 | ВЗУ № 5 | ВЗУ № 6 | ВЗУ № 7 |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 4,4 | 4,4 | 7,75 | 7,4 | 7,15 | 7,15 | 7,75 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,12 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,32 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,19 | 0,19 | 0,35 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 113,57 | 125,92 | 98,8 | 80,1 | 98,4 | 98,4 | 98,8 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,0 | 7,2 | 7 | 6,92 | 6,9 | 6,9 | 7 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5,6 | 8,8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водопроводные сети проложены  в 1961 г. из асбестовых трубопроводов  диаметром  100  мм общей протяженностью 8,8 км. Глубина прокладки составляет 1,8-3 м. Износ существующих водопроводных сетей по Песковатскому сельскому поселению составляет значение, близкое к 90%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве аренды ОНТ «Волгарь» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Песковатского сельского  поселения из артезианских скважин № 6569 и № 592  составляет 0,08 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,083 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 62 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях  предприятий и  жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

- Источником водоснабжения Песковатского сельского поселения являются артезианские воды.

- Вода соответствует  требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1961 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует  перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб  ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы  установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Песковатского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Песковатского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок – 2027 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Песковатка | 450 | 1268 | 132 | 1400 |
| Всего по поселению |  | 450 | 1268 | 132 | 1400 |

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2027 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2017 годы | Расчетный срок 2023 - 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 1,268 1,268 - | 1,350 1,350 - | 1,400 1,400 - |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,268 | 1,350 | 1,400 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 35,0 | 36,54 | 38,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 35,0 | 36,54 | 38,0 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | - | - | - |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,375 | 0,393 | 0,400 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0,375 | 0,393 | 0,400 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения  Песковатского сельского поселения принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый  жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 11,05-11,83 куб.м /чел. в месяц;

- жилой застройки, не оборудованной ванной, душем, канализацией – 1,80 куб.м/чел. в месяц;

- жилой застройки с использованием питьевой воды из водоразборных колонок – 1, 22 куб.м/чел. в месяц.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -  75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 5 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (1 - в жилых зонах или 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 100 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения                                                                  Таблица 6

Сезонное население

№№ п/пВид жилой застройкиНорма водопотре бления, л/чел. в суткиНаселение, тыс.чел.,Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сут123456789101112131415Постоянное население1.Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей)-------------2.Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа)-------------3.Индивидуальная жилая застройка601,360601,360701,370801,470804.Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании601,360601,360701,370801,47080Итого по постоянному населению:601,360601,360701,370801,470805.Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации

сезонного проживания

-------------6.ИЖС-------------Итого по сезонному поселению-------------Всего по поселению:601,360601,360701,370801,47080

Современ. состояние -2013 год

I этап строительства – 2017 год

2 этап строительства -2022 год

Расчетный срок строительства, 2027 год

Таблица 7

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013 -2017 г.г. |  | 2 этап строительства 2018-2022 г.г. |  | 3 этап строительства 2023-2027 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 141 | 1,7 | 155 | 1,8 | 165 | 1,9 | 180 | 2,1 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | - | - | 70 | 5,2 | 70 | 5,2 | 70 | 5,2 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поликлиники | 1 больной в смену | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Плавательный бассейн | - | 5% от объема | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход воды на полив территории принимается в расчете   300 л/кв.м. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив в расчете на 1 человека составит:

- на 1 этап строительства -  50 м3/сутки;

- на II этап строительства - 60 м3/сутки;

- на III этап строительства - 70 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностного источника (р. Волга).

Суммарное водопотребление Песковатского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | соврем. | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный |
|  |  | состоян. 2013 год |  |  | срок , 20__год |  |  | срок , 20__ год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 73,45 | 73,45 | 78,19 | 81,09 | - | - | - |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 50 | 60 | 70 |
|  | Итого: | 73,45 | 73,45 | 78,19 | 81,09 | 50 | 60 | 70 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 0,0073 | 0,0073 | 0,0078 | 0,0081 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего: | 73,45 | 73,45 | 78,19 | 81,09 | 55 | 66 | 77 |

Суммарное водопотребление  Песковатского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Песковатского сельского поселения на расчетный срок принимаются подземные артезианские воды. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,073 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,078 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,081 тыс. м3/сут.; Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,05 тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства – 0,06 тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства – 0,07 тыс. м3/сут.

Запасы подземных вод в пределах Песковатского сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианской скважины, насосной станции первого подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Песковатского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, преобразователи частоты и давления и др.);

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить 9,8 км изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра и новых, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

На I этап строительства расчетное водопотребление по Песковатскому сельскому поселению составит 0,073 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать ВЗУ № 1 с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 3,26 км.

На II этап строительства расчетное водопотребление по Песковатскому сельскому  поселению составит 0,078 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать ВЗУ № 2 с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 3,26 км.

На расчетный срок водопотребление Песковатского сельского поселения составит 0,081 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать ВЗУ  с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить   часть  существующей  и  первоочередную     планируемую

застройку    к   централизованным  системам    водоснабжения,    проложив

водопроводные   сети   диаметром  100-250  мм   общей     протяженностью

3,26 км.

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 0,081 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 - 2017 гг.

1. Реконструировать ВЗУ № 1 с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 3,26 км.

II этап строительства 2018- 2022 гг.

1. Реконструировать ВЗУ № 2 с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 3,26 км.

III этап строительства (расчетный срок 2023 - 2027).

1. Реконструировать ВЗУ  с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

2. Провести капитальный ремонт части централизованной системы водоснабжения;

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 3,26 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 100 до 250 мм. Общая протяженность сетей составит 9,8 км.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Всего инвестиций на 2013 - 2027 годы необходимо 9953,6 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 9953,6 тыс. руб. (с учетом  уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | ИТОГО по программе |  |
| 2013 | - | - |  |
| 2014 | 829,46 | 829,46 |  |
| 2015 | 829,46 | 829,46 |  |
| 2016 | 829,46 | 829,46 |  |
| 2017 | 829,46 | 829,46 |  |
| 2018 | 663,57 | 663,57 |  |
| 2019 | 663,57 | 663,57 |  |
| 2020 | 663,57 | 663,57 |  |
| … |  |  |  |
| 2027 | 663,57 | 663,57 |  |
| Итого 2013-2027гг | 9953,6 | 9953,6 |  |
| Всего по проекту | 9953,6 | 9953,6 |  |

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 9953,6 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 9953,6 тыс. рублей.

## 6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и  в 2013 - 2027 годах составляет:

- всего	- 9953,6 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 153,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 9800,0 тыс. рублей

## 6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Песковатского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Песковатского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2027 г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2013 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 2014 2015 2016 2017 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб в 2 артезианских скважинах | м3/сут | Замена изношенных труб в скважине. | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Установка преобразователя давления | м3/сут | Регулирование давления воды в водопроводе для уменьшения нагрузки на водопровод. | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Установка преобразователя частоты | м3/сут | Регулирование подачи воды в соответствии с разбором для уменьшения нагрузки на водопровод и насос. | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Замена глубинного насоса | м3/сут | Замена изношенного оборудования для регулярной подачи воды. | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Ремонт и замена водопровода | м3/сут | Ремонт и замена изношенных труб. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 3,26 | - | 4 | 3 | 2 | 1 |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

Наименование мероприятияЕд. изм.Цели реализации мероприятияОбъемные показателиРеализация мероприятий по годам, ед. изм.

2018201920202021202212345678910

водоснабжение

2 этап 2018-2022 года

| 1 | Замена глубинного насоса |  |  |  | Замена изношенного оборудования для регулярной подачи воды. |  |  |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка преобразователя давления |  |  |  | Регулирование давления воды в водопроводе для уменьшения нагрузки на водопровод. |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |
| 3 | Установка преобразователя частоты |  |  |  | Регулирование подачи воды в соответствии с разбором для уменьшения нагрузки на водопровод и насос. |  |  |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
| 4 | Ремонт и замена водопровода |  |  |  | Ремонт и замена изношенных труб. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение»: | км |  |  |  | 3,26 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Песковатского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена труб в 2 артезианских скважинах | 153,600 | - | 76,800 | 76,800 | - | - |
| 2 | Установка преобразователя давления | 9,600 | - | 4,800 | 4,800 | - | - |
| 3 | Установка преобразователя частоты | 99,000 | - | 49,500 | 49,500 | - | - |
| 4 | Замена глубинного насоса | 59,896 | - | 29,948 | - | 29,948 | - |
| 5 | Ремонт и замена водопровода | 2995,770 | - | 668,419 | 698.367 | 799,519 | 829,467 |
|  | Итого: | 3317,866 | - | 829,467 | 829,467 | 829,467 | 829,467 |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения Песковатского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |  |  | 6 7 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 1 | Замена глубинного насоса | 59,896 | - |  | 29,948 |  | - |  | 29,948 |  | - |  |  |
| 2 | Установка преобразователя давления | 9,600 | 4,800 |  | - |  | - |  | - |  | 4,800 |  |  |
| 3 | Установка преобразователя частоты | 99,000 | - |  | 49,500 |  | 49,500 |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Ремонт и замена водопровода | 3149,370 | 658,773 |  | 584,125 |  | 614,073 |  | 633,625 |  | 658,773 |  |  |
|  | Итого: | 3317,866 | 663, 573 |  | 663,.573 |  | 663,.573 |  | 663,.573 |  | 663,.573 |  |  |

# Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2023-2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация по годам, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 этап 2022-2027гг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинного насоса | шт. | Замена изношенного оборудования для регулярной подачи воды. | 2 | 59,896 | 59,896 |
| 2 | Установка преобразователя давления | шт. | Регулирование давления воды в водопроводе для уменьшения нагрузки на водопровод. | 2 | 9,600 | 9,600 |
| 3 | Установка преобразователя частоты | шт. | Регулирование подачи воды в соответствии с разбором для уменьшения нагрузки на водопровод и насос. | 2 | 99,000 | 99,000 |
| 4 | Ремонт и замена водопровода | км | Ремонт и замена изношенных труб. | 3,26 | 3149,370 | 3149,370 |
|  | Итого: |  |  |  | 3317,866 | 3317,866 |